Настройка роутера Dlink DIR-620

Подключите устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Откройте "Internet Explorer" и наберите в строке адреса "192.168.0.1". Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Укажите:

Login: admin;

Password: admin.

После того как нажмете кнопку Вход Вам будет предложено сменить пароль для входа в интерфейс роутера.

Нажмите «OK». Укажите новый пароль и подтверждение, нажмите «Сохранить».

Опять появиться окно авторизации. Введите:

Имя пользователя – admin

Пароль – установленный вами пароль.

Нажмите «Вход».

Появится окно настроек роутера.

Нажмите на иконку «Настроить вручную».  Вы увидите информацию об устройстве. Перейдите в раздел «Сеть».

В открывшейся странице нажимаем на кнопку Добавить.

Тип соединения выбираем PPTP+Динамический IP

Включить IGMP: поставить галочку.

Соединяться автоматически: галочку не ставим

Имя пользователя: логин с памятки абонента

Пароль: пароль с памятки абонента

Подтверждение пароля: пароль с памятки абонента

Адрес VPN сервера: 172.31.0.1

Алгоритм Аутентификации: auto

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку - Сохранить

Для настройки подключения с помощью беспроводной сети перейдите на вкладку Wi-Fi   и выберите раздел Основные настройки .

В поле SSID необходимо ввести имя Вашей сети - Произвольное название вашей сети, которое вы вписываете. В дальнейшем сеть будет отображаться именно с этим значением.

И нажмите изменить.

Далее необходимо перейти на вкладку Настройка Безопасности и настроить безопасность Wi-Fi подключения согласно рисунку:

Сетевая аутентификация: WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed

Ключ шифрования PSK: Введите свой ключ (пароль) для авторизации в вашей сети. (не менее 8 символов)

После этого нажать Изменить и затем - Сохранить

Далее необходимо перезагрузить роутер, для этого в верхнем правом углу нажимаете кнопочку Система - Сохранить и Перезагрузить.